实验一《运算器组成实验》预习报告

班级：计算机232，学号：202307020122，姓名：马凌峰

一、实验目的

1、学习数据信息的表示方法，熟练掌握几种四则运算方法。

2、掌握运算器的工作原理及其组成结构，学习运算器的设计方法。

3、熟悉简单运算的数据传送通路。

4、验证运算器功能发生器(74LS181)的组合功能。

5、按给定数据，完成几种指定的算术和逻辑运算。

二、实验内容

1、理解运算器工作原理及外部特性；

2、按照实验通路图搭建实验电路；

3、给定不同运算数验证运算器的运算功能；

三、实验原理

1、从核心芯片角度论述：将两片74LS181串联组成8位运算器，低4位74LS181芯片CN+4与高4位74LS181芯片的CN相接。

2、从总线通路角度论述： 依据总线原理输入单元和运算输出单元分别由两个三态门74LS245控制，其控制信号分别为B_SW和B_ALU，用以防止输入数据和输出数据产生总线竞争。

3、从总线通路角度论述：为了缓存两次输入的运算数，系统设计了两个暂存器TR1和TR2分别存放两个运算数，并分别由C_TR1和C_TR2控制。

4、从运算器的功能表角度论述：运算器的运算控制信号S3、S2、S1、S0、M由排线引出后可以按照运算器逻辑功能图组合输入验证运算。

实验一《运算器组成实验》实验报告

班级：计算机232，学号：202307020122，姓名：马凌峰

一、实验目的

1、学习数据信息的表示方法，熟练掌握几种四则运算方法。

2、掌握运算器的工作原理及其组成结构，学习运算器的设计方法。

3、熟悉简单运算的数据传送通路。

4、验证运算器功能发生器(74LS181)的组合功能。

5、按给定数据，完成几种指定的算术和逻辑运算。

二、实验内容

1、理解运算器工作原理及外部特性；

2、按照实验通路图搭建实验电路；

3、给定不同运算数验证运算器的运算功能；

三、实验原理

1、从核心芯片角度论述：将两片74LS181串联组成8位运算器，低4位74LS181芯片CN+4与高4位74LS181芯片的CN相接。

2、从总线通路角度论述： 依据总线原理输入单元和运算输出单元分别由两个三态门74LS245控制，其控制信号分别为B_SW和B_ALU，用以防止输入数据和输出数据产生总线竞争。

3、从总线通路角度论述：为了缓存两次输入的运算数，系统设计了两个暂存器TR1和TR2分别存放两个运算数，并分别由C_TR1和C_TR2控制。

4、从运算器的功能表角度论述：运算器的运算控制信号S3、S2、S1、S0、M由排线引出后可以按照运算器逻辑功能图组合输入验证运算。

四、实验步骤

1、连接实验线路，并检查其正确性；

2、先置相关的控制信号为初始态，即使运算器和输入设备的输出都为高阻态（B_ALU=1、B_SW=1）,“输入设备单元”中的RD信号可以一直为低电平（RD=0）,暂存器TR1和TR2的门控信号都为低电平（C_TR1=0、C_TR2=0）。

3、通过“输入设备单元”的数据开关向暂存器TR1中置数。

4、通过“输入设备单元”的数据开关向暂存器TR2中置数。

5、关掉数据开关的输出三态门（B_SW=1），打开运算器的数据输出三态门（B_ALU=0）,使运算器输出至总线上。此时，改变运算器的控制信号S3、S2、S1、S0、M及CN的状态，就可获得不同的运算结果。

6、置数TR1=62H，TR2=ADH，改变运算器的功能设置，观察运算器的输出，记录到表中。

五、实验小结

本本次实践借助搭建基于74LS181芯片的8位运算器电路，融合总线通路与功能表原理，将62H和ADH两个操作数输入，对运算器输出状态的改变展开观察，从而对运算器的功能及准确性进行了验证。在不同运算控制信号与输入数据组合下，通过对输出结果的观察与记录，初步掌握了运算器的运行机制。尽管在操作过程中遭遇了一些阻碍，但在老师与同学的协助下均得以妥善解决，为后续的学习和实践筑牢了根基。

实验二《移位运算实验》预习报告

班级：计算机232，学号：202307020122，姓名：马凌峰

一、实验目的

1、了解移位寄存器74LS299的功能。

2、验证移位控制电路的组合功能。

二、实验内容

1、理解寄存器工作原理及外部特性；

2、按照实验通路图搭建实验电路；

3、给定不同运算数验证移位运算器的运算功能；

三、实验原理

1.从运算方法角度：各种复杂的运算处理最终可分解为四则运算和基本的逻辑运算，而四则运算的核心是加法运算。

2.硬件线路方面：为了用硬件线路完成乘除指令运算，运算器内一般有一个能自行左右移位的专用寄存器。

3.使用一片74LS299作为移位寄存器，其8位输入/输出端以排针形式留出可与总线单元相连。使能控制为B_SR,低电平有效。

4.移位控制电路的控制信号由S1、S0、M来组合产生不同的状态

5.S1、S0、M 和运算逻辑单元 74LS181 的控制位 S1、S0、M 共用相同的输入端排针。

实验二《移位运算实验》实验报告

班级：计算机232，学号：202307020122，姓名：马凌峰

一、实验目的

1、了解移位寄存器74LS299的功能。

2、验证移位控制电路的组合功能。

二、实验内容

1、理解寄存器工作原理及外部特性；

2、按照实验通路图搭建实验电路；

3、给定不同运算数验证移位运算器的运算功能；

三、实验原理

1.从运算方法角度：各种复杂的运算处理最终可分解为四则运算和基本的逻辑运算，而四则运算的核心是加法运算。

2.硬件线路方面：为了用硬件线路完成乘除指令运算，运算器内一般有一个能自行左右移位的专用寄存器。

3.使用一片74LS299作为移位寄存器，其8位输入/输出端以排针形式留出可与总线单元相连。使能控制为B_SR,低电平有效。

4.移位控制电路的控制信号由S1、S0、M来组合产生不同的状态。

5.S1、S0、M 和运算逻辑单元 74LS181 的控制位 S1、S0、M 共用相同的输入端排针。

四、实验步骤

1、连接实验线路，仔细检查无误后，接通电源。

2、向移位寄存器置数。

①拨动数据输入开关形成一个二进制数。

②打开数据开关的输出三态门（B_SW=0,RD=0）

③置S0=1、S1=1，并按动微动开关KK2产生T4脉冲信号，则将数据开关输出到总线上的二进制数置入了移位寄存器。

④关闭数据开关输出三态门（B_SW=1） 。

3、移位运算操作。打开移位寄存器的输出使能(B_SR=0),将S1、S0置为0、0，检查移位寄存器装入的数据是否正确，然后参照表3.1改变不同的状态，并按动微动开关KK2，观察总线指示灯，记录移位结果。

五、实验小结

在实验里输入二进制数01110101，接着调整控制信号S1、S0、M的状态，按下微动开关来触发脉冲信号，对移位结果进行观察并做好记录。实验中，成功观察到循环右移、带进位循环右移、循环左移以及带进位左移等现象，这让我对移位运算的原理和操作流程有了更透彻的认知。通过本次实验，不仅掌握了把复杂运算处理转变为基础四则运算和逻辑运算的方法，还了解了硬件线路中移位寄存器的应用，为后续的学习与实践奠定了稳固基础。

实验三《静态存储器》预习报告

班级：计算机232，学号：202307020122，姓名：马凌峰

一、实验目的

1.掌握静态随机存储器RAM的工作特性及使用方法。

2.了解半导体存储器存储和读出数据的方法。

二、实验内容

1、理解静态存储器工作原理及外部特性；

2、按照实验通路图搭建实验电路；

3、给定不同数据验证静态存储器RAM的存储功能。

三、实验原理

1.主存储器用于存储程序和相关数据。其容量和读写速度等指标，对计算机总体性能有重大影响。

2.静态存储器的构成：本实验所用半导体静态存储器由一片6116构成，其容量为2048×8位，实际使用存储容量为256字节。

3.存储器的地址线A7-A0、数据线D7-D0、控制线片选线CS、写线WE及输出使能线OE均由排针引出，供用户接线。

4.存储器的地址由“地址寄存器单元”给出。

5.地址寄存器的打入时钟是由C_AR和T3脉冲相与得到。

6.地址指示灯实时显示地址寄存器中的内容。T3脉冲可以由按动微动开关KK2产生，只要将“时序发生器单元”中的KK2+排针端接到“总线单元”的T3端上即可。

实验三《静态存储器》实验报告

班级：计算机232，学号：202307020122，姓名：马凌峰

一、实验目的

1.掌握静态随机存储器RAM的工作特性及使用方法。

2.了解半导体存储器存储和读出数据的方法。

二、实验内容

1、理解静态存储器工作原理及外部特性；

2、按照实验通路图搭建实验电路；

3、给定不同数据验证静态存储器RAM的存储功能。

三、实验原理

1.主存储器用于存储程序和相关数据。其容量和读写速度等指标，对计算机总体性能有重大影响。

2.静态存储器的构成：本实验所用半导体静态存储器由一片6116构成，其容量为2048×8位，实际使用存储容量为256字节。

3.存储器的地址线A7-A0、数据线D7-D0、控制线片选线CS、写线WE及输出使能线OE均由排针引出，供用户接线。

4.存储器的地址由“地址寄存器单元”给出。

5.地址寄存器的打入时钟是由C_AR和T3脉冲相与得到。

6.地址指示灯实时显示地址寄存器中的内容。T3脉冲可以由按动微动开关KK2产生，只要将“时序发生器单元”中的KK2+排针端接到“总线单元”的T3端上即可。

四、实验步骤

1、连接实验线路。仔细检查无误后，接通电源。

2、连续写存储器。给存储器的00H、01H、02H、03H、04H地址单元分别写入数据AAH、BBH、CCH、DDH、EEH。（CS=1）

3、连续读存储器。将存储器00H、01H、02H、03H、04H地址单元中的数分别读出，观察读出的结果与写入结果是否一致。(CS=1)

4、关闭数据开关的输出三态门（B_SW=1）,打开存储器的片选线（CS=0），

置读线有效（RD=0），此时总线上显示的即为从存储器 00H 地址单元读出的数据AAH。

五、实验小结

在实验过程中，通过对片选线CS、写线WE和读线RD的状态进行设置，能够完成存储器的写入与读出操作。具体而言，借助按动微动开关所产生的脉冲信号，可将地址信息和数据写入存储器内。随后，对相应地址单元的数据进行连续读出，操作时需按动微动开关，把对应的地址写入地址寄存器，同时将从存储器中读出的数据与先前写入的数据进行比对。经观察发现，读出数据和之前写入的数据完全一致。

通过本次实验，本人对存储器的理解与应用能力得到进一步提升，熟练掌握了向存储器写入数据以及从存储器读出数据的方法，并且对数据的一致性进行了验证，这些都为后续的学习与实践筑牢了根基。

实验四《总线及数据通路组成实验》预习报告

班级：计算机232，学号：202307020122，姓名：马凌峰

一、实验目的

1、理解总线的概念、作用和特性。

2、掌握用总线控制数据传送的方法。

3、进一步熟悉教学计算机的数据通路。

4、掌握数字逻辑电路中故障的一般规律，以及排除故障的一般原则和方法。

5、锻炼分析问题与解决问题的能力，在出现故障的情况下，独立分析故障现象，并排除故障。

二、实验内容

1、理解总线的概念，作用和特点；

2、按照实验通路图搭建实验电路；

3、给定不同数据验证总线控制数据传送的方法以及排除故障的一般原则和

方法。

三、实验原理

1.总线作用：总线用来连接计算机中的各个功能部件，是计算机的各部件之间传输信息的公共通路，包括传输数据信息的逻辑电路、管理信息传输协议的逻辑线路和物理连线。

2.总线特征：分时和共享是总线的两大特征。

3.实验将输入设备，输出设备，存储器，通用寄存器等单元都挂至总线上，这些设备都需要有三态输出控制，各个部件都有自己的输入输出控制信号，通过对这些信号的有序控制，就可以正确地通过总线把数据传送给不同的部件。

4.各个部件的控制信号都需要是连接到“开关组单元”的各个独立的二进制开关上来手动控制。

5.连接到总线上的地址寄存器只有输入线，其输出直接连接到存储器的地址用于锁存需读写的存储器的地址。

6.实验使用 T3,T4 信号，由信号单元、时序发生器和总线单元共同产生。

实验四《总线及数据通路组成实验》实验报告

班级：计算机232，学号：202307020122，姓名：马凌峰

一、实验目的

1、理解总线的概念、作用和特性。

2、掌握用总线控制数据传送的方法。

3、进一步熟悉教学计算机的数据通路。

4、掌握数字逻辑电路中故障的一般规律，以及排除故障的一般原则和方法。

5、锻炼分析问题与解决问题的能力，在出现故障的情况下，独立分析故障现象，并排除故障。

二、实验内容

1、理解总线的概念，作用和特点；

2、按照实验通路图搭建实验电路；

3、给定不同数据验证总线控制数据传送的方法以及排除故障的一般原则和

方法。

三、实验原理

1.总线作用：总线用来连接计算机中的各个功能部件，是计算机的各部件之间传输信息的公共通路，包括传输数据信息的逻辑电路、管理信息传输协议的逻辑线路和物理连线。

2.总线特征：分时和共享是总线的两大特征。

3.实验将输入设备，输出设备，存储器，通用寄存器等单元都挂至总线上，这些设备都需要有三态输出控制，各个部件都有自己的输入输出控制信号，通过对这些信号的有序控制，就可以正确地通过总线把数据传送给不同的部件。

4.各个部件的控制信号都需要是连接到“开关组单元”的各个独立的二进制开关上来手动控制。

5.连接到总线上的地址寄存器只有输入线，其输出直接连接到存储器的地址用于锁存需读写的存储器的地址。

6.实验使用 T3,T4 信号，由信号单元、时序发生器和总线单元共同产生。

四、实验步骤

1．本实验有两种连线方式，选择合适的连线方式；

2、连接实验线路，仔细检查无误后，接通电源。

3、置所有控制信号为初始态：输入设备（B_SW=1,RD=1）、地址寄存器（C_AR=0）、存储器（CS=1、RD=1、WE=1）、输出设备（B_LED=1、WR=1）、通用寄存器R0（B_R0=1、C_R0=0）。

4、“时序发生器单元”中的二进制开关拨至“单步”状态。

①打开地址寄存器打入门控信号（C_AR=1）关掉地址寄存器打入门控信号(C_AR=0)。

②存储器片选有效写有效（CS=0、RD=1、WE=1→0→1）,此时将总线上的数据写入到存储器当前地址单元中。关掉输入设备三态门（B_SW=1）关掉存储器片选线（CS=1）。

③存储器片选有效读有效（CS=0、WE=1、RD=1），输出设备片选有效写有效（B_LED=0、WR=1→0→1），此时存储器中的数打入到输出设备的数码管中显示，然后关存储器（CS=1）,关通用寄存器打入门控信号（C_R0=0）。

五、实验小结

本次实验选用第二种接线方式进行线路搭建，完成数据向存储器的传入操作，并将数据打入输出设备予以显示。通过本次实践，本人深刻领会了总线的功能与特性，熟练掌握了把不同设备接入总线并借助控制信号实现数据传输的方法；同时，还学会了手动操控控制信号的技巧。本次实验为进一步理解计算机系统的组成架构与运行原理奠定基石，也为深入学习和应用相关知识筑牢根基。