B

课程                                 学期     2017 —2018 —1

班级                   学号                    姓名

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阅卷人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、单选题（每小题2分，2×10=20分）

1、SP寄存器中存放的是（  ）。

（A）正在执行的指令地址                    （B）栈顶存储值

（C）下一条要执行指令的地址                （D）栈顶偏移地址

2、CPU中运算器的主要功能是（  ）。

（A）算术运算   （B）逻辑运算  （C）算术运算和逻辑运算  （D）函数运算

3、8255A的A口工作在方式2时，B口（    ）。

（A）可工作在方式0或者1      （B）可工作在方式1或者2

（C）只能工作在方式1          （D）只能空着不用

4、8086的中断源来自两个方面，即 （    ）。

（A）外部中断和内部中断      （B）CPU产生的中断和软件中断

（C）屏蔽与非屏蔽中断         （D）单步和溢出错中断

5、下列（  ）只能用作输出端口。

（A）数据端口    （B）状态端口     （C）控制端口     （D）信息端口

6、下列指令中，其中一条执行结果不同于其他指令的是（  ）。

（A）AND  AX，0                       （B）XOR  AX，AX

（C）MOV  AX，0                       （D）SUB  AX，AX

7、从硬件角度而言，采用硬件最少的数据传送方式是 （  ）。

（A）DMA控制  （B）中断传送  （C）查询传送  （D）无条件传送

8、假如8088CPU某中断类型码为78H，其中断向量地址为（   ）。

（A）78H        （B）1E0H        （C）1EH            （D）74H

9、8086/8088CPU的以下各种中断中，需要硬件提供中断类型号的是（     ）。

（A）INTR       （B）INT  N        （C）NMI          （D）INTO

10、总线周期在T3前沿检查哪个信号？（  ）

（A）、     （B）M/     （C）READY      （D）ALE

二、填空题（每空1分，1×10=10分）

1、已知十六进制数60H，其十进制值是         。

2、 8086CPU系统中，向偶地址存储单元送一个字数据时，在T1状态，ALE为    电平（填 高 或者 低），A0输出为         （填 0 或者 1）。

3、8086CPU的中断向量表存放的是               。

4、8086CPU内部结构由总线接口单元BIU 和             两部分组成。

5、8086CPU中，I/O端口的寻址方式有统一寻址和和             。

6、 利用8253芯片，每25ms产生一个方波输出，若输入的时钟频率为2MHz，8253的计数初值应该取            ，工作方式应该选择方式      。

7、在计算机中，一条指令的执行过程包括取指令、       、取操作数、       和保存结果等五个步骤。

三、简答题（40分）

1、判断下列指令或叙述是否正确。给正确打“√”（每题1分，1×10=10分）

（1）MOV	CS，AX  			（   ）

（2）MOV	BX，[BX]		    （   ）

（3）MOV	AL，DX			    （   ）

（4）指令MOV AX，5[BX+SI]中，源操作数的寻址方式是寄存器间接寻址。（   ）

（5）JZ指令会同时测试C标志和Z标志，并根据测试结果转移与否。     （   ）

（6）8086CPU内部中断优先级最高。                                  （   ）

（7）指令MOV  BX，[DI]执行时进行存储器写操作。               （   ）

（8）中断允许位IF为0时屏蔽了所有中断。                       （   ）

（9）8259A有7个命令字，因此该芯片占7个端口地址。            （   ）

（10）全地址译码方式指的是全部地址线都要连接到地址译码器。     （   ）

2、请说明半导体存储器的一般分类及主要技术指标。（6分）

3、请说明主机与外设进行数据输入输出的四种方式及特点。（6分）

4、试说明中断向量表在内存中的位置、大小、及作用。（6分）

5、请简述8086CPU中BIU和EU两部分的主要功能。（6分）

6、数据段定义如下：

SEG1  SEGMENT

DB  23H，-1，’A’

DW  450FH，0B9H

DB  100

SEG1  ENDS

请写出该数据定义伪指令在数据段0000H～0007H中定义的数据值。（6分）

四、综合题（每题10分，10分×3=30分）

1、数据段DATA中，变量DAT1定义了6个无符号数，求这6个无符号数的平均值，结果放到变量DAT2中，请将程序补充完整。（10分）

DATA  SEGMENT

DAT1 DB 34H，80H，69H，0F2H，4DH，0ABH

DAT2 DB ？

DATA  ENDS

2、用8K×8bit的SRAM 扩充随机存储器，地址范围00000H~03FFFH。

请完成下面问题。（10分）

（1）8K×8bit的SRAM多少片?（写出计算方法）。（4分）

（2）画出连线示意图，地址译码器用3-8译码器。（6分）

3、已知8255A的PA、PB、PC、控制口端口地址分别为60H、61H、62H、63H，其中PA口工作在方式0，输出；PB口工作在方式1，输入；PC为输出。（10分）

请写出完成下列要求的指令（控制字的定义如图1、图2）：

（1）对8255A进行工作方式设置；（4分）

（2）读PB口值；（3分）

（3）将BL寄存器值送到PA口；（3分）

图1  8255A工作方式字

图2  8255A置位复位字